招 标 文 件

项目编号：BJMU2020009

项目名称：北京大学医学部电感耦合等离子体质谱成像系统采购项目

北京大学医学部设备与实验室管理处

二零二零年

目    录

第一部分：投标邀请

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标

六、评标步骤和要求

七、签订合同

八、中标评审费

九、处罚、询问和质疑

十、保密和披露

第四部分：评标标准和评标办法

第五部分：招标货物需求一览表及技术规格要求

第六部分：合同主要条款

第七部分：投标文件格式

第八部分：廉洁承诺书

第一部分  投标邀请

北京大学医学部设备与实验室管理处受北京大学医学部委托，就 北京大学医学部电感耦合等离子体质谱成像系统采购项目 的相关货物和有关服务进行公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

- 项目编号：BJMU2020009

二、项目名称：北京大学医学部电感耦合等离子体质谱成像系统采购项目

三、招标内容

（一）本次招标共 1 包：

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱成像系统 | 1套 |

（二）技术规格要求：详见招标文件第五部分；

（三）交货期：按合同约定；

（四）交货地点：详见招标文件第五部分；

四、招标文件领取时间、地点和办法

有投标意向的供应商请于2020年10月13日至2020年10月20日以汇款方式购买招标文件，购买标书需提供：营业执照（非三证合一的营业执照还需提供组织机构代码证和税务登记证）、相关代理授权、具有类似项目业绩的合同书以及各种认证（复印件需加盖公章）等。如果所投产品为进口免税设备，且投标人不能直接签订进出口合同，必须明确提供其境外签约公司信息（境外注册信息及证明两者之间关系的材料。本招标文件每套售价200元人民币，售后不退。

汇款方式：

请通过单位对公汇款（不接受个人汇款），账号信息为：

收款单位：北京大学医学部

开户行：工商银行北京东升路支行

账号：0200006209089112565

汇款时请在备注栏注明“标书费”，汇款完成后请以邮件形式将所投项目编号、汇款底单、开票信息（公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息）、购买标书要求提供的文件材料扫描版，发送邮件至1716185045@bjmu.edu.cn，同时邮寄纸质材料。

五、接受投标时间、投标截止时间及开标时间

接受投标时间：2020年11月3日上午8:30至9:00（北京时间）。

投标截止及开标时间：2020年11月3日上午9:00（北京时间）。

投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

六、投标地点及开标地点：

投标地点：北京大学医学部行政1号楼411会议室。

开标地点：北京大学医学部行政1号楼411会议室。届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

七、使用单位：北京大学跨学部生物医学工程系

联系人：杨老师

联系电话：18800011726

八、有意向的厂商可以通过以下方式与招标单位联系：

采购人名称：北京大学医学部

招标单位：北京大学医学部设备与实验室管理处

通讯地址：北京市海淀区学院路38号行政楼305室

邮编：100191

联系人：霍莹 凌思凯

联系电话：（010）82801359

传真：（010）82801647

九、发布日期：2020年10月13日

友情提示：医学部为无烟学校，进入校园区请勿吸烟。

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人名称 | - 北京大学医学部 |
| 2 | - 投标人的资质要求 | 独立法人资格，需提交企业法人营业执照复印件作为证明； |
| 3 | 是否允许代理商投标 | - 允许，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。 |
| 4 | 代理商应提交资料 | *进口产品应提交投标货物制造厂家同意其参加本次投标的正式授权 |
| 5 | 本次招标需要提供厂家授权的产品或服务清单 | *电感耦合等离子体质谱成像系统 |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标人应答索引表； - *投标函； - *法定代表人授权委托书； - *营业执照副本复印件，并加盖投标人公章（按规定需要年检的，年检章要清楚）； - *按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件； - 货物质量和服务质量认证（ISO9001等）文件（复印件加盖投标人公章）； - 提供开标日起近36个月内，与本项目同类型产品采购项目案例介绍（项目名称、项目基本内容、项目单位名称、 项目单位地址、最终用户的有效联系方式、项目金额等），并提供与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页（被解约的合同不得填报）； - *最近一期财务审计报告、资产负债表、现金流量表或开标日前三个月内的资信证明。 - *商务条款偏离表； - *在开标日前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖投标人公章）； - 依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料（近六个月内，不少于三个月，复印件加盖投标人公章）； - *如果是高压灭菌器等特种设备需要提供特种设备制造许可证，医疗器械需提供医疗器械注册证； 13. *如果所投产品为进口免税设备，且投标人不能直接签订进出口合同，必须明确提供其境外签约公司信息（境外注册信息及证明两者之间关系的材料）； 14.*投标人必须提供开票信息（公司名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息）； 15.投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 8 | 投标人应提交的 技术文件 | - *开标一览表； - *投标货物数量、价格表； - *投标货物技术规范偏离表（必须逐条应答）； - 投标人自行编写的技术文件（详见本表第9项）； - 投标货物的说明书等技术文件（产品合格证、安装操作手册、使用说明、维修保养手册、仪器结构示意图、消耗品清单等资料）： - 投标货物配件、耗材、选件表和特殊工具及备件清单； - 投标货物售后服务、技术培训、维修和服务计划表（货物技术支持、和售后服务的程序、内容及措施）； - 售后维修服务网点明细表 - *投标货物的保修期声明 - 投标人服务项目偏离表 - 招标文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 - 投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 9 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 投标仪器设备主要技术指标和性能的详细描述 - *详细的交货清单 - 货物安装、验收标准 - 其他需要说明问题 |
| 10 | 投标保证金额 | 无 |
| 11 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | - 否 |
| 12 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | - 否 |
| 13 | 现场踏勘 | - 否 |
| 14 | 投标文件有效期 | - 180日历天（从开标日起计算） |
| 15 | 投标文件份数 | - 投标文件一式7份，其中正本1份，副本6份，单独密封的开标一览表正本1份，电子投标文件1份。 |
| 16 | 是否允许进口产品投标 | - 允许 |
| 17 | 是否允许投标担保、履约担保与融资担保 | - 否 |
| 18 | 是否允许讲标 | - 否 |
| 19 | 节能环保要求 | - 施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单，投标文件需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页，并加盖投标人公章；施行强制采购的产品按照强制采购执行。 - 注： - a.政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标识"★"的产品为准； - b.上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。 |
| 20 | 其他事项 | - 装订不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝，具体装订要求详见第三部分9.2款规定。 - 不按规定对投标文件进行密封和标记的，投标将被拒绝，具体密封和标记要求详见第三部分13款。 |

注：1.本表内容若与投标人须知中的内容不一致，应当以本表内容为准。

- 2.其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

第三部分  投标人须知

## 总则

- 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

- 定义：

  - “采购人”名称详见投标人须知前附表第1条。

  - “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物。

  - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 合格投标人的条件

  - 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的制造厂商，或其中国大陆地区直接代理商均可参加投标。

  - 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具有投标人须知前附表第2条规定的资质条件。

  - 本次招标是否允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及多家代理商参加同一品牌产品投标的处理规则详见投标人须知前附表第3条。如果允许代理商投标，代理商应遵守下列要求：

- 按投标人须知前附表第4条规定提供相关证明材料。

- 如果本次招标需要代理商提交投标货物生产制造厂商的授权，代理商应当按照投标人须知前附表第5条厂家授权的设备清单提供授权。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司（含子公司的子公司），参加同一项目的投标时，评审委员会择优选择一家单位（以最终排名顺序）为排名前三的中标候选人。

  - 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表第6条。

  - 投标人领取招标文件时应登记备案；招标文件从网上下载的，应按照要求在网上进行登记。未进行登记备案的供应商不得参与投标。

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件格式填写)。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，招标单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标单位未收到回复时，并不应当被理解为招标单位知道、应当知道或不应当被理解为招标单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 招标文件

- 招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评分方法；

第五部分 招标货物清单、质量要求和供货；

第六部分 合同主要条款；

第七部分 投标文件格式。

- 投标前招标文件的澄清和修改

  - 投标人的澄清、修改等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在提交投标文件截止时间七日前，按投标邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达招标单位。

- 招标单位或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的投标人踏勘现场，而无论招标单位或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

  - 按照责权利相一致原则，若招标文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则投标人提出的相关澄清、修改要求由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若招标文件的主要商务、技术指标由招标单位提出，则相关澄清、修改要求由招标单位负责解释，并应当由招标单位视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或招标单位进行处理。

  - 招标单位对澄清、修改要求的处理：招标单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

  - 招标单位主动进行的澄清、修改：招标单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

  - 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于三日，需要为此调整投标文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日重新发出通知。

  - 招标单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标单位一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 招标单位将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，招标单位将向所有已通过公告等方式领取或下载了招标文件的潜在投标人发出通知。

## 投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

- 投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按投标人须知前附表第7至9条规定提交商务文件、技术文件和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七部分）。

  - 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，使用宋体五号字，按照招标文件第七部分规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

  - 装订不得采用活页装订，否则，投标将被拒绝。

  - 为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第七部分格式要求制作，否则将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 投标保证金

- （1）投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表第10项。

- （2）投标保证金以支票或汇款方式交付，收款单位为北京大学医学部，投标保证金(汇款凭证)须在投标时与投标文件一起递交。

- （3）如需汇款，请在备注栏注明“投标保证金”，账号信息为：

- 收款单位：北京大学医学部

- 开户行：工商银行北京东升路支行

- 账号：0200006209089112565

- （4）未按要求提交投标保证金的投标将被拒绝。

- （5）未能中标的投标人的投标保证金，将由招标单位在同中标人签约后5个工作日内无息退还。

- （6）发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- A在投标有效期内，投标人撤回其投标的；

- B中标方中标后不按本须知规定签署供货合同的；

- C投标人有严重违反招标法律、法规和政府采购管理办法禁止的行为的。

- （7）中标方的投标保证金将在与买方签订了合同并提交了评审费后5个工作日内无息退还。

  - 投标报价

  - 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物和服务的单价和总价。

  - 国内货物及进口产品均应以人民币报价。货物运至最终目的地（北京大学医学部指定地点）运输费和保险以及其他费用（报价中需包括免税的货款、国家正常关税外加征的关税以及外贸代理费及进口环节的全部费用。包括但不限于报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、装卸费等其他费用。比例一般不超过货款金额的2%，外贸代理公司由采购人指定）。

  - 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，实质性的缺漏可能导致其投标被拒绝。

  - 投标人应在分项报价表中对每项内容给予详细分项报价。

  - 投标人按上述11.4条款的要求填写“分项报价表”是为了方便招标人和招标代理机构对投标文件进行比较，并不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

  - 投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。根据投标人须知第24条的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则其投标将被拒绝。

  - 投标货币

- 所有投标均以人民币报价。招标人不接受外币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

  - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第12条。

- 投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 投标内容填写说明

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

  - 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标单位或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标文件的有效期

  - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第14条。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照招标单位要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的正本上指定位置填写投标人全称并加盖公章、签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 投标人须注意：为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝。

  - 投标人应按投标人须知前附表第15条规定的份数提交投标文件。

- 如果要求提交投标文件电子文档，该文档应用不可擦写的刻录光盘为存储介质，并在盘面标注投标人全称、项目编号和所投的包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读；

- 投标人应保证投标文件副本与正本、电子文档与文本文档的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。单独密封的开标一览表如与投标文件正本不一致，以单独密封的开标一览表为准。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。由投标人代表签字的，投标人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

- 投标文件密封袋内装投标文件正本、副本、电子文档（如果要求提交）及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称。

- 为方便开标评标，单独密封的开标一览表应单独放在另一密封信封内，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称，并注明“开标一览表”字样。

- 为方便开标评标，投标文件正本与副本应分别单独密封，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字或印章及投标人公章，封皮上写明项目编号、项目名称及投标人全称。

- 交纳投标保证金（如果要求提交）的有关凭据单独密封。

  - 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标单位有权予以拒绝，并退回投标人。

- 投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标

- 开标

  - 招标单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

  - 投标人参加开标的代表必须签名报到以证明其出席。

  - 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标单位认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标单位对此不承担任何责任。

  - 招标单位将做开标记录并在开标后要求法定代表人或投标人代表签字确认。

## 评标步骤和要求

- 组建评标委员会

  - 招标单位根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上（含五人）单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

  - 采购人或招标单位就招标文件征询过意见的专家,不作为评标专家参加评标，招标单位工作人员不得参加评标。

- 评标准备与初步评审

  - 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

- 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

- 应当交纳投标保证金的投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 本文件“投标人须知第9条”、“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

- 投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 未按照招标文件规定报价的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

  - 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的开标一览表如与正本不一致，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

  - 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会成员签字。

  - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 对投标文件的详细评审

  - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

- 确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选人名单，并标明排列顺序。

  - 采购人应确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响招标单位或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，  并由其承担相应的法律责任。

- 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则：

  - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向相关政府采购监督管理部门反映。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 招标机构和买方在授予合同时有权在10%幅度内对“技术要求”中规定的货物/服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

  - 招标机构和买方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 签订合同

- 中标通知

  - 中标人确定后,招标单位将以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 招标单位同时向其他投标人发出未中标通知书。招标单位对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

  - 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

  - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

  - 中标人一旦中标，及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

  - 违反25.1条、25.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 中标服务费及其他费用

- 中标服务费及其他费用

- 27.1    中标方需交纳中标服务费。金额依照合同金额采用差额定率累进计费方式计算，具体计算方式：

- a)100万元人民币以下部分按1％收取；

- b)100－500万元人民币部分按0.8％收取；

- c)500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 27.2    进口免税设备中标商还需另行支付外贸代理费及进口环节的全部费用，总计不超过2.5%，结算时与招标人指定的外贸代理公司实报实销

- 27.3    中标服务费请在接到中标通知后10个工作日内以支票或汇款方式支付，汇款时请在备注栏注明“中标服务费”，账号信息为：

- 收款单位：北京大学医学部

- 开户行：工商银行北京东升路支行

- 账号：0200006209089112565

## 处罚、询问和质疑

- 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类项目的机会可能会受到影响：

- 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

- 中标人未按本招标文件规定签约；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

- 投标人有权就招标事宜提出质疑

  - 投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在公告发出7个工作日内提出。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

  - 若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

  - 质疑应当以书面形式向采购人或招标单位提出。

  - 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与被质疑采购项目投标的供应商；

- 质疑书的内容和形式符合相关规定，有效线索和相关证据齐全；

- 在质疑有效期限内提起质疑；

- 有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

  - 质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位公章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的，招标单位将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。

  - 质疑书的递交应到招标单位办公室递交原件，办理文件签收手续，地址：北京市海淀区学院路38号北京大学医学部行政1号楼305室，联系电话：010-82801359；传真或复印件等招标单位有权不予受理。

  - 有下列情形之一的，属于无效质疑，招标单位可不予受理：

- 未在有效期限内提出质疑的；

- 质疑未以书面形式提出的；

- 质疑书为传真或复印件的；

- 所提交材料没有以《对××××项目的质疑》命名的；

- 质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

- 质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

- 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- 其它不符合受理条件的情形。

  - 采购人或招标单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

  - 质疑人有下列情形之一的，招标单位应驳回质疑：

- （1）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

- （4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

  - 供应商进行虚假和恶意质疑的，招标单位可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

  - 质疑投标人对采购人或招标单位的答复不满意以及采购人或招标单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标单位主管部门投诉。

## 保密和披露

- 保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 招标单位有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

  - 在招标单位认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标单位无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分  评标标准和评标办法

## 评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

- 投标报价及折扣，包括运费和保险（货物从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；

- 货物的性能和投标方案的合理性；

- 货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

- 付款条件；

- 交货和配送能力的承诺，包括交货时间（货物应在招标文件规定的时间范围内交货，交货时间超过采购人可接受的时间范围的投标将视为非实质响应投标）等；

- 售后服务和备件供应（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

- 财务状况和经营信誉；

- 投标人提供的其它内容和条件。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法，将投标企业资信、业绩、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分给其评分的算数平均值。“#”项指标代表重要指标，投标产品不满足将被减分；关键指标（“*”指标）是必须满足的指标，如不满足将予以废标。

本项目评分标准为：

| - 评 分 因 素 | - 分 值 分 配 |
| --- | --- |
| - 商 务 部 分 | - 10 |
| - 服 务 部 分 | - 15 |
| - 技 术 部 分 | - 45 |
| - 价 格 分 | - 30 |
| - 合 计 | - 100分 |

评分细则如下：

| 评审项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分:投标完全符合招标文件的要求(对招标文件中的所有要求作出实质性响应)(满分10分) | - | - | - |
| 1、 投标人商业信誉和经营实力(6分) | - | - | - |
| (1)资产状况及管理水平(2分) 负债情况（偿债能力）、盈利能力、资金流动性等(2分)。 |  |  |  |
| (2)合同执行能力、投标人业绩（自2017年10月份以后投标人完成的电感耦合等离子体质谱成像系统类案例，要求提供合同作为证明材料，合同案例必须包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页及证明人和联系方式）(4分) ①提供同类项目成功案例，但不完全符合招标文件要求的得0分； ②提供符合招标文件要求的同类项目成功案例： 每个合同计1分，最高得4分。 |  |  |  |
| 2、标书的完整性和条理性（2分） （1）证明文件齐全（1分）； （2）标书编排条理清楚（1分）。 |  |  |  |
| 3、投标人企业资质水平(2分)： A、未通过ISO9000/ISO9001系列质量体系认证(0分) B、通过ISO9000/ISO9001系列质量体系认证并提供有效认证证书(2分) |  |  |  |
| 二、服务部分（20分） | - | - | - |
| 1、 技术支持及售后服务(11分) | - | - | - |
| (1)服务承诺(4分) A、完全满足招标文件的要求得3分，每一项细微偏离扣1分，扣完为止(3分)； B、优于招标文件要求（原则上不加分，评审委员会共同认定时可酌情加分，最多加1分），总得分不超过4分(4分) |  |  |  |
| (2) 具有完善的货物服务保障体系：最终供货地有本地服务能力、售后服务网点分布或直接设立的售后服务机构得1分；配备有足够的、有相应资质的工程技术人员得1分 (2分) |  |  |  |
| (3) 维修服务体系 (5分) ①维修服务体系 A、完整、全面、合理（4分） B、基本完善（2分） C、未满足招标文件要求（0分） ②投标产品售后服务全部由生产厂商提供的（1分） |  |  |  |
| 2、 技术培训：培训人员的数量，培训时间计划安排合理性，培训内容的全面、合理性，培训组织的资质实力，培训教员的素质及专业性，培训计划的合理性（4分） A、不完全满足招标文件要求（0分） B、满足招标文件要求（2分） C、优于招标文件要求（4分） |  |  |  |
| 3、备件支持：投标人书面承诺为采购人提供保修期后备件支持 (1分)。 |  |  |  |
| 4、仪器设备运输安全保障措施（2分）： A、货物保证体系有明显缺陷得0分； B、货物保证体系一般得1分； C、货物保证体系完善得2分。 |  |  |  |
| 5、为本项目提供的其他优惠服务（2分）(原则上不加分，评标委员会共同认定时可酌情加分，最高不超过2分）。 |  |  |  |
| 三 、技术部分:(40分)（投报相同品牌相同产品的得分应相同） | - | - | - |
| 1、投标产品品牌美誉度及市场占有率(0-5分)。 |  |  |  |
| 2、 投标产品技术先进，仪器设备设计成熟、合理，升级扩展性强，适应各种气候变化（如：抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻）(0-5分)。 |  |  |  |
| 3、投标产品安全、可操作性强、耐用性强、稳定性强、易维护、维护成本低（0-5分） |  |  |  |
| 4、投标产品技术性能满足招标文件要求（25分） 完全满足指标要求得20分，若投标人任意一项一般技术指标不完全响应招标文件要求扣3分，扣完为止；如果任意一项加#指标不满足，每项扣5分，扣完为止。高于招标文件要求，评委会可酌情加分，加分最高不超过5分）。 |  |  |  |
| 四、价格分（30分）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）x30%x100 |  |  |  |
| 汇 总 分 |  |  |  |

## 中标基本条件：

- 投标文件完全响应招标文件中所有的实质性要求；

- 投标价对采购人有利；

- 有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

第五部分  招标货物需求一览表及技术规格要求

第一包 电感耦合等离子体质谱成像系统

一、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱成像系统 | 1套 | 98.00万元 |

- 技术规格要求：

1.主要用途和要求：

选购一台适合生物大分子稳定同位素标记技术分析的电感耦合等离子质谱成像系统。主要应用于单细胞生物大分子检测研究以及二次离子束质谱（SIMS）的癌症组织免疫微环境分析和细胞核内染色质的超高分辨率成像分析等。

鉴于生物样品来源稀缺，热不稳定，仪器各相关配置和性能应该与其相配合。要求仪器灵敏度高，分辨率更好，噪音低，有优异的检出限，线性范围宽， 具有谱线少、干扰少、分析精度高、分析速度快、可以提供同位素信息等分析特性。

2.工作条件：

2.1工作环境温度： 15-30℃.

2.2工作环境湿度： < 80% (无冷凝)

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz

3.主要技术指标：

3.1 仪器硬件

#3.1.1为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有二套可实现质量筛选功能的四极杆。

3.1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器，单细胞分析雾化器，耐氢氟酸雾化器。

#3.1.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃，且制冷温度越低越好。

3.1.4蠕动泵：最高可调转动速度45rpm（每分钟45转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度

3.1.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。

3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。

3.1.7等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。

3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路）。

*3.1.9离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器

3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，建议需配备5套屏蔽炬以备更换。）

#3.1.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。

3.1.12 正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能：

3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护，提供仪器设计和分离原理图证明；

#3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平，提供仪器设计和三维压缩原理图证明。

3.1.13四极杆碰撞反应池：

3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物；

3.1.13.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；

3.1.13.3碰撞模式可使用He气，H2He混合气， NH3He混合气；反应模式可使用O2气，H2气，NH3气及混合气；

#3.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平，并提供文献证明。

3.1.14DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除，提供仪器结构设计证明。

#3.1.15四极杆质量分辨器：纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用＜2.6MHz低频驱动四极杆，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。

3.1.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换，请提供软件演示图片或文献证明。

#3.1.17质谱范围：4-286amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力，并提供文献证明。

3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。

3.1.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。

3.1.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。

3.1.21对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式，并提供文献证明。

3.1.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平，并提供文献证明。

3.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平，并提供文献证明。

3.1.24可利用纯H2气去除环境中C，N，O，H对Si元素的干扰，并获得0.3ppb的检出限，并提供文献证明。

3.1.25仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析，并提供文献证明。

3.1.26可实现15分钟内对砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，阿散酸，砷酸根（As5+），卡巴胂，硝苯砷酸，洛克沙砷共10种As形态进行完全分离，并提供文献证明。

3.1.27可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力，并提供文献证明。

3.2 软件：

3.2.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Windows xp或 Win7 ,多任务,多用户系统软件。

3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)

3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。

3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。

3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件.

3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

3.3 仪器性能要求

3.3.1 标准模式下灵敏度

中质量数(Y或In): > 220Mcps/ppm   高质量数(Tl或U): > 300Mcps/ppm

3.3.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu)

3.3.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背

3.3.3 氧化物及双电荷

氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；

双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。

3.3.4 仪器检出限

轻质量元素:＜0.5ppt

中质量数元素:＜0.1ppt

高质量数元素:＜0.1ppt

3.3.5 短期稳定性 10min (RSD): <  2% 。

3.3.6 长期稳定性 2 hr(RSD):  <  3% 。

3.3.7 质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr

3.4 仪器详细配置要求

3.4.1 电感耦合等离子质谱成像系统主机 1套

3.4.2 单细胞进样系统 1套 （包含注射泵 ，单细胞专用雾化器，雾化室1套；单细胞专用分析软件1套，相应管线与接头若干）

3.4.3 耐氢氟酸进样系统1套 （包含 耐氢氟酸雾化器 ，雾化室 pt 材质采用锥和截取锥 ，耐HF中心管等）

3.4.4 配套冷却循环水 1套 ，知名品牌。

3.4.5 与激光剥蚀联用接口 1套

3.4.6 细胞及细胞物质分离用色谱柱 1批

3.4.7 电脑及打印机1套 ，电脑要求原装知名品牌。

3.4.8  10KVA UPS 电源 1套

3.4.9 碰撞反应池用反应气：高纯O2 及H2 /He混合气各1瓶，含配套减压阀。

3.5零备件：

配置两年内易损易耗零配件

Ni 材质采样锥和截取锥 1套

石英中心管 2套

石英中心管 2套

进样泵管  3包 ，每包12根

废液泵管 3包    每包12根

采样锥石墨垫圈  3包  每包20片

特氟龙材质毛细管   3包

4.质保期与保修期

4.1质保期：≥2年（质保期自需方签署正式的书面验收报告之日起开始计算）

4.2保修期：≥10年（保修期自质保期结束之日起开始计算）

5.安装要求：

5.1中标人根据用户现有安装条件具体设计

6.数量：1台

7.到货地点：用户指定地点

8.到货日期：合同签订后45天内（国内供货）或者收到L/C后45天内（进口免税）

9.所投产品需为现有成型产品，不得为特供机型，提供产品彩页。

10.“*”代表关键指标，投标产品必须满足，不满足将被废标；

“#”项指标代表减分项，投标产品不满足将被减分。

三、到货验收及培训

1. 货物服务保障：

具有完善的货物服务保障体系，最终供货地有本地服务能力、售后服务网点分布或直接设立的售后服务机构；配备有足够的、有相应资质的工程技术人员。

2. 到货验收：

2.1设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场开箱检查。

2.2到货后，采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换。

2.3设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。

3. 安装调试：

供应商根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标（以#号指标为重点验收指标）。

4. 培训：

安装调试之后，应用工程师将到用户现场进行现场免费培训，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用等，直至用户掌握怎样使用设备为止。

5. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

6. 维修服务体系：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内卖方提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，延误时间则顺延质保期；质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。

第六部分  合同主要条款

（一）进出口合同签订注意事项

1.进出口合同由购买方指定的进出口公司与中标公司（或中标产品的制造厂商）或其境外公司签订，请按第七部分进出口合同签约方信息（格式）提供进出口合同签约方信息。

2.进出口合同签订要点应包括，但不限于：

2.1到货时间：详见技术文件。

2.2到货地点：北京机场。

2.3付款方式为：90%即期信用证，10%T/T后付，10%尾款需凭最终用户签字、加盖公章的验收报告支付。

- 中标方在签订合同时应同时签署廉洁承诺书，廉洁承诺书见第八章。

（二）国内合同签订注意事项

北京大学医学部国内设备采购合同

供方：

需方： 北京大学医学部

使用单位：

供方合同编号：

需方合同编号：

供需双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，就需方购买供方产品事宜达成如下条款。

一、产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交总价(大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备配置清单：（见附页），共 页，以最终用户签字、盖章认可配置为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、价款及支付方式：

1.本合同的总金额为：            大写： 人民币                     元整。

2.付款方式：合同签订后供方开具50%发票，需方收到发票后五个工作日内支付50%货款；全部货物到货验收合格后，供方开具50%发票，需方收到发票后五个工作日内支付50%尾款。

三、产品的交付：

1.交付方式： 货运或快递。

2.交付时间： 合同签订后  日内。

3.交付地点： 需方指定地点。

四、产品的包装和运输：

供方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至需方指定场所并负责免费安装培训。

五、验收标准、方式：

不低于生产厂家提供的样品、出场标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，供需双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

六、产品的质量要求：

1.供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的，设备必须符合国家标准、行业标准以及企业标准，采用厂家原装包装，合同签订时附样品的，必须符合样品质量。

2.本产品的质保期为   个月，质保期自需方签署正式的书面验收报告之日起开始计算。若未经供方授权而自行对产品进行拆卸、修理、改装而造成故障、损坏的不属于质保范围之内。

3. 本产品的保修期为   个月，保修期自质保期结束之日起开始计算。在保修期内免收配件费以外的其它费用，免费提供备机。

七、供方责任：供方保证所提供的设备必须具有合法手续及相关文件。

供方保证成交价格不高于市场成交价，反之供方应承担超出部分。属于法定商检的需进行商检；属于计量器具的需提交制造计量器具许可证（国产）或型式批准证书（进口）及计量检定证书，供方提供的产品应能保证计量合格，如需要，供方应承担初次计量检测费用。进口设备应具备中文标识及中文说明书，到货时应提供原始报关、运输等单据。若不能达到上述要求，一切相关违约责任由供方承担。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

八、需方责任：

需方保证按合同约定支付货款，督促最终用户及时准备安装场地，及时组织安装验收。

九、违约责任：

1.供方延迟交付产品的，每延期交付一天，按需交付产品货款的0.1%向需方支付违约金。

2.供方交付产品不符合约定的，按不符合约定产品货款的10%向需方支付违约金，并且供方要按约定将产品补齐。

3.需方延迟付款的，每延迟一天，应向供方支付延期付款额0.1%的违约金。

4.需方不接受产品的，按合同总额的10%向供方支付违约金。

十、争议解决的方式：

双方发生争议和纠纷应协商解决，协商不成的，任一方均可向需方所在地的法院提出诉讼。

十一、其他：

- 因不可抗力等原因，影响执行合同或延期交货，应书面及时通知对方。

- 合同签订后，甲、乙双方必须严格按照合同内容执行，若确因不可抗力原因需要变更合同内容，甲、乙双方必须事先协商并签署补充协议，再按协议内容验收、结算，协议内容之外事项甲、乙双方不予验收、结算。

3.本合同一式五份，经双方签字盖章后生效，供需双方供方持二份需方持三份。

十二、廉洁承诺书

| 供方（公章）： | 需方（公章）：北京大学医学部 |
| --- | --- |
| 法定代表人签字： | 法定代表人签字： |
| 委托代理人签字： | 委托代理人签字： 课题负责人签字： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |

第七部分  投标文件格式

  - 投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 商务部分

  - 投标人应答索引表；

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 法定代表人委托证书 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 营业执照 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 税务登记证 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 企业法人代码证明 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 投标人资格声明 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 投标人注册资金 | 万元 |  |  |
| 8 | 上一年度盈利 | 万元 |  |  |
| 9 | 上一年度未偿还负债 | 万元 |  |  |
| 10 | 银行资信证明 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 2018年或2019年财务审计报告、资产负债表及年度损益表 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 投标保证金保函 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 近六个月内依法缴纳税收和社会保险费的相关证明 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 同类型项目成功案例 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 同类型设备成功案例合同1 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 16 | 同类型设备成功案例合同2 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 17 | 同类型设备成功案例合同3 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 18 | 同类型设备成功案例合同4 | 案例名称及合同金额： |  |  |
| 19 | 货物制造厂家授权书 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 投标产品检测报告 | 有或没有 |  |  |
| 21 | 售后服务承诺书 | 有或没有 |  |  |
| 22 | 商务文件偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 23 | 供应商认为为需要提交的其他商务资料 | 有或没有 |  |  |
| 24 | 开标⼀览表 | 有或没有 |  |  |
| 25 | 投标货物数量、产地及价格明细表 | 有或没有 |  |  |
| 26 | 投标货物技术规格说明书等技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 27 | 投标货物技术规范偏离表，对招标设备技术规格要求逐条应答 | 有或没有 |  |  |
| 28 | 投标⼈自行编写的技术文件 | 有或没有 |  |  |
| 29 | 投标货物配件、耗材、选件表和特殊⼯具及备件清单 | 有或没有 |  |  |
| 30 | 施⼯安装方案 | 有或没有 |  |  |
| 31 | 售后服务网点明细表 | 有或没有 |  |  |
| 32 | 服务项目偏离表 | 有或没有 |  |  |
| 33 | 投标货物售后培训、维修和服务计划表（货物技术支持和售后服务的程序、内容及措施）； | 有或没有 |  |  |
| 34 | 售后服务提供方 | 设备生产厂商提供全部服务、提供部分服务或售后服务全部由投标人（为代理商时）提供 |  |  |
| 35 | 生产厂商提供的服务标准和年限 | 有或没有 |  |  |
| 36 | 培训方案 | 有或没有 |  |  |
| 37 | 投标人为货物提供零配件、易损件的价格和条件以及质量保证期满后提供服务的收费标准等其他费用的价格和条件 | 有或没有 |  |  |
| 38 | 为本项目提供的其他优惠服务 | 有或没有 |  |  |
| 39 | 是否满足⼯期/货期要求 | 有或没有 |  |  |
| 40 | 是否满足付款条件 | 有或没有 |  |  |
| 41 | 如投标人不能直接签订进出口合同，需明确提供其境外签约公司信息等材料 | 有或没有 |  |  |
| 42 | 其他说明和资料 | 有或没有 |  |  |

注：上表内容为参考模板，投标人应根据本招标文件内容自行进行增减调整。

  - 投标函

北京大学医学部：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

- 我方承诺：开标一览表或投标书中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 保证遵守招标文件的规定。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 我方承诺接受招标文件中合同主要条款的全部条款且无任何异议。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者招标单位工作人员恶意串通的；

- 向采购人、招标单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经招标单位同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

  - 法定代表人授权委托书

北京大学医学部：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

  - 投标人营业执照

  - 投标保证金

  - 按照“投标人的资质要求”规定提交的相关证明文件；

  - 按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件；

  - 制造厂家授权委托书（代理商参加投标时提交）

致：北京大学医学部

作为设在            （厂家地址）的制造                      （投标货物名称和型号）的             （制造厂家名称）在此授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就                        项目             （项目编号）递交投标文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据招标文件和合同条款的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家名称：            （加盖公章）

授权人签字：

日期：

  - 投标货物的生产许可证和产品鉴定（认证）证书（复印件加盖投标人公章，实行生产许可证制度和产品鉴定（认证）制度的货物提交)

  - 货物质量和服务质量认证（ISO9000系列等）文件

  - 案例介绍

  - 商务条款偏离表（以包为单位分别填写）

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示例：正偏离/无偏离/负偏离 |  |

投标人公章：

投标人代表签字：

日          期：

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

  - 投标人认为需要提供的其他商务资料

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号/品目号 | 设备名称 | 规格和型号 | 制造商名称和国籍 | 投标价 | 投标保证金(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格大写金额: |  |
| --- | --- |
| 投标人代表签字（加盖公章）： |  |

注：1.此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交。

2.如有折扣，请具体说明。

  - 投标货物分项价格表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 运保费 | 国内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国外 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 其他（如报关费、商检费等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：_____________________

投标人（盖章）： _____________________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

  - 货物说明一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号/品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人（盖章）：

注：各项货物详细性能应另附页描述。

  - 投标保证金保函(格式)

致：北京大学医学部

1、保证金额（大写）              元，以支票/汇款方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

a.在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；或

b.在收到中标通知后3天内，投标人未能按中标通知书规定的时间、地点与买方签订合同；

c.投标人有严重违反招标法律、法规和政府采购管理办法禁止的行为的。

3、保证金自开标之日起生效，直到投标书有效期后90天或贵方与我方书面协议的延长期后90天内有效。

4、请贵方于本保证金有效期满后30天内将保证金退还我方，汇款信息如下：

户名：

开户银行：

账号：

投标人名称：

授权代表姓名、职务：

日期：

（公章）                   （签字）

  - 证  书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向买方提供任何买方所要求的资料，以验证本声明本公司实力和信誉。同时附上从我方银行    (银行名称)    出具的资信证明（银行出具的资信证明，自开标日前三个月内，非存款证明）。

下述签字人知道，买方可能要求提供进一步的资格材料并同意按买方要求提交。

投标人（加盖公章）：		          受权签署本资格文件人：

名称：______________________      签字人姓名、职务(印刷字体)

地址：______________________      ________________________

传真：______________________      签字：__________________

邮编：______________________      电话：

  - 投标货物技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 包号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 示例：正偏离/无偏离/负偏离 |  |

投标人(公章) :

投标人代表(签字或盖章) :

日	 期：

  - 投标人自行编写的技术文件

按投标人须知第9条规定以及招标文件“招标货物清单、质量要求和供货”部分中的要求自行编写。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评标时具有优势。

  - 投标货物的说明书等技术文件；

  - 投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单

（此表请投标人自行设计，请注明品牌、型号、产地、功能、单价和批量折扣等内容）

  - 投标货物售后培训、维修和服务方案

  - 售后服务网点明细表

（包括：1、投标人指定的中标后本项目总负责人姓名、职务和详细联系方法，负责有关的咨询查询、签定执行合同、无条件履行售后服务承诺等事务；

- 统一销售热线；

- 销售及售后服务代理网点的详细地址、电话、传真。）

  - 投标人服务项目偏离表

（详见本招标文件第五部分“招标货物清单、质量要求和供货”）

如投标人提供的服务与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：（以包为单位分别填报）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示例：正偏离/无偏离/负偏离 |  |

投标人公章：

投标人代表签字：

日期：    年    月    日

  - 投标货物的保修期声明

  - 投标人认为需要提供的其他说明和资料

  - 进出口合同签约方信息（格式）

如投标人不能直接签订进出口合同，需明确提供其境外签约公司信息，具体包括：

1.进出口合同签约公司名称（中英文）；

2.联系人：

3.联系方式：固定电话：               传真：

手机：

Email:

4.签约公司与投标人的关系(请提供证明材料，如代理协议或股权证明等)

5.签约公司与投标人就此项目的责任及义务约定。

第八部分 廉洁承诺书

承担北京大学医学部供货项目廉洁承诺书

为防止供货活动中违法违纪行为和不廉洁现象的发生，乙方在北京大学医学部电感耦合等离子体质谱成像系统采购项目中，自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条  具备参与医学部招标文件规定的资格、资质要求。遵循诚实信用原则，不发生损害各方当事人合法权益的不正当行为。严格遵守法律法规、政策以及有关廉政建设的各项规定。

第二条  严格执行合同，自觉按合同办事。与医学部有关人员保持正常的业务交往，遵循以下规定：

(一) 不为相关部门、人员赠送礼金、储值卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不为相关部门、人员安排宴请、健身、娱乐等活动。

(三) 不为相关人员报销应由个人支付的费用。

(四) 不为相关部门、人员提供违反合同约定的通讯、交通工具、高档办公用品。

(五) 不为相关人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等方面提供方便。

(六) 不为相关人员提供违反规定的其它不正当利益。

第三条  如自愿表示对医学部给予其他形式优惠或捐赠，会在合同书中写明。

第四条  发现各方当事人有违规或不廉洁行为的，及时提醒，予以纠正；情节严重的，主动向医学部监察室举报。

第五条  如未履行上述承诺，自愿被取消中标或供货资格并按医学部有关规定办理。造成损失的，医学部有通过法律途径进行追究的权利。

第六条  本承诺书是合同附件，乙方与合同一并签署，具有同等法律效力。

第七条  本承诺书一式三份，两份附双方合同之后，一份存医学部监察室。

承诺单位（盖章)：

法定代表人（签字）：

地址：

电话：                                                                        									年   月   日