北京大学医学部

生物安全组织框架

主任（乔杰）

生物安全领导小组（医学部实验室安全防护委员会）

相关职能科室（设备与实验室管理处、保卫处、总务处）

实验室主任（姓名）

实验室生物安全管理小组

实验室生物安全，包括制定执行严格的生物安全规章制度、科学的生物安全流程、恰当的生物安全防护措施、合理的职业暴露应急预案、相关人员生物安全培训、及时上报生物安全事件、定期检查记录

一、生物安全组织架构

生物安全管理实行主任责任制。

医学部主任乔杰组织并授权生物安全领导小组（医学部实验室安全防护委员会）负责生物安全工作，同时委派一名副主任（张宁）具体主管；成立生物安全领导小组（医学部实验室安全防护委员会）；相关科室的主任应对所辖科室的生物安全工作承担相应的领导责任。科室负责人或项目负责人负责科室或具体项目的运行管理；设备与实验室管理处、保卫处等职能科室对责任范围内的生物安全工作进行监督检查；其他相关职能部门对生物安全体系的运行提供所需保障。实验室设置生物安全管理小组。生物安全管理体系结构框架见图。

二、生物安全领导小组（医学部实验室安全防护委员会）

1、人员构成

组长：张宁

副组长：沈如群、沈鹏、王运生

组员：王凡、祝红、孙崎、周婧、任涛、韩鸿宾、时杰、郑振辉、韩巍、郭敏杰、崔爽、鲁凤民

2、职责

（1）负责本单位生物安全管理工作；

（2）督导生物安全制度的执行和措施的落实；

（3）组织重大实验室生物安全事故的认定、危害评估和处置方案的制定；

（4）负责领导安全防护实验室的建设、管理、使用、维护；

（5）协调与实验室生物安全相关科室部门的工作；

（6）负责制定生物安全管理工作规范、操作技术指南及规范性技术文件并定期进行评价和更新；

（7）提供生物安全相关技术和政策咨询。

三、生物安全规章制度

（1）实验室人员准入制度；

（2）实验室安全行为规范；

（3）实验室人员安全培训和考核制度；

（4）实验室安全设施的管理和维护制度；

（5）实验室标本的使用、保存和销毁管理制度；

（6）实验室医疗废物处置制度；

（7）实验室消毒操作规程；

（8）实验室意外暴露的正确处置规程；

（9）实验室生物安全应急预案。

实验室人员准入制度

1、所有实验室工作人员必须在接受相关生物安全知识、法规制度培训并考试合格。

2、从事实验室工作人员必须进行上岗前体检。

3、从事实验室技术人员必须具备相关专业教育经历，相应的专业技术知识及工作经验，熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。

4、从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的检验方法和标准操作规程，能独立进行检验和结果处理，分析和解决检验工作中的一般技术问题，有效保证所承担环节的工作质量。

5、从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术，掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。

6、实验室人员在下列情况进入实验室特殊工作区需经实验室负责人同意：

（1）身体出现开放性损伤；

（2）患发热性疾病；

（3）呼吸道感染或其它导致抵抗力下降的情况；

（4）正在使用免疫抑制剂或免疫耐受；

（5）妊娠；

7、实验活动辅助人员：应掌握责任区内生物安全基本情况，了解所从事工作的生物安全风险，接受与所承担职责有关的生物安全知识和技术，个体防护方法等内容的培训，熟悉岗位所需消毒知识和技术，了解意外事件和生物安全事故的应急处置原则。

8、外单位来检验科参观、学习、工作人员进入实验室控制区域应有相关批准并遵守实验室的生物安全相关规章制度。

实验室安全行为规范

“安全第一，预防为主”是安全工作的方针，为确保实验室工作的正常进行，特制定本制度如下：

1、各实验室要设置专职或兼职安全管理人员，对于不符合规定的操作或不利于安全的行为，应予坚决制止，并做好必要记录。

2、各实验室要根据本实验室的工作特点，建立安全考核制度，明确责任，并落实到人。

3、为确保实验室工作人员的安全与健康，对易燃、易爆、剧毒、易腐蚀的物品，应按规定领取和存放；对霉变、粉尘、有毒、有害气体，应妥善处理；对有放射性物质、高频电源、超高压、大幅度振动、强烈持续噪音、高温高压热辐射、极强光闪烁等的场合及有关设备，要制定严格的操作规程与安全制度及相应保护措施，并由安全员负责监督执行。

4、实验室严禁乱拉乱接电源，应定期检查线路及通风防风设备。

5、对于违章操作、玩忽职守、忽视安全而造成重大事故者，要严肃处理，直至追究刑事责任。

6、实验室的消防器材应妥善管理和保养，并保持完好状态，实验室安全员应了解其性能并掌握其使用方法。

7、下班时，工作人员要关好实验室门窗，防止物品丢失。

8、发现不安全因素，应立即采取有效措施，并及时上报主管部门及安全部门。

9、配合安全部门及管理部门，每年对实验室的消防安全工作进行一次全面检查，并作为实验室考评的一项重要指标。

实验室人员安全培训和考核制度

1、制定年度生物安全培训、考核计划,报生物安全管理小组批准后实施。

2、培训内容：生物安全相关法律、法规、办法、标准、本实验室生物安全手册、生物安全管理制度、应急预案、紧急事件的上报和处置程序、生物安全风险评估、生物安全操作规范、仪器设备的使用、保养、维护、个人防护用品的正确使用、菌（毒）株及样本的收集、运输、保藏、使用、销毁、实验室的消毒与灭菌、感染性废物的处置、急救等。

3、每年组织全员（包括实验室管理人员、技术人员、样本运送人员、保洁员等）的生物安全培训、考核。

4、针对不同的工作岗位，在全员培训的基础上，组织开展专项生物安全培训。

5、培训后应对参加培训的人员进行考核，考核形式可采取多样化，如笔试、口试、实操等。

6、对考核合格的工作人员颁发相关岗位的上岗证。

7、建立并保存生物安全工作人员的培训、考核档案。

8、做好生物安全培训需求和效果的评估工作，为制定年度培训、考核计划提供依据。

9、对新上岗、转岗的员工进行生物安全相关知识、生物安全手册等的培训，明确所从事工作的生物安全风险。

10、进入实验室的外单位人员（包括进修、实习等工作人员）的由所在科室，根据所从事工作的生物安全风险进行必要的生物安全培训，所有工作均在带教老师指导下进行，学习期间不得从事危险性较高的工作。

11、当有关部门新颁发、修订生物安全相关法律、法规、规范、标准等，实验室生物安全手册进行修改后应组织开展相关内容的培训和考核。

12、按照档案资料管理制度保存与人员培训、考核相关的记录。

实验室安全设施的管理和维护制度

1、实验室内各种设施要符合生物安全及其他相关规定，所使用的所有仪器应经过安全使用认证。

2、科内大型仪器、设备、精密仪器由专人负责保管、登记、建档，仪器设备的使用者，需经专业技术培训。

3、科内仪器设备应在检定和校准的有效期内使用，并按照检定周期的要求进行自检或强检，对使用频率高的仪器按规定在检定周期内进行期间核查。

4、主要仪器设备应建立使用记录，有操作规程，注意事项，相关技术参数和维护记录，并置于显见易读的位置。仪器使用者必须认真遵守操作规程，并做好仪器设备使用记录，定期维护仪器设备。

5、仪器设备所用的电源，必须满足仪器设备的供电要求。用电仪器设备必须安全接地。电源插座不得超栽使用。仪器设备在使用过程中出现断路保护时，必须在查明断电原因后，再接通电源。不准使用有用电安全隐患的设备（如漏电、电源插座破损、接地不良、绝缘不好等）。

6、仪器设备在使用过程中发生异常，随时记录在仪器随机档案上，维修必须由专业人员进行，并做维修记录。

7、仪器设备使用结束后，必须按日常保养进行检查清理，保持良好状态。

8、所有仪器设备应加贴唯一性标识及准用、限用、禁用标志。

9、在压力容器、大功率用电设备、高速旋转设备运行期间，必须有人看守，并有处理事故的相应措施及设备。长期用电设备（如冰箱、培养箱）应定期检查，并记录运行情况。

10、因故障或操作失误可能产生某种危害的仪器设备，必须配备相应的安全防护装置。

11、使用直接接触污染物的仪器设备前，必须确认相应的安全防护装置能正常启用。实验工作完成后，必须对接触污染物的仪器设备进行相应的清洗、消毒。

12、科内应指定专人对安全设备和实验设施/设备维护管理，保证其处于完好工作状态。仪器设备较长时间不使用时，应定期通电、除湿。有记录，保持设备清洁干燥。（例如每年应对生物安全柜进行一次常规检测，须特别关注高效过滤器。定期对离心机的离心桶和转子进行检查）。

13、冰箱应定期化冰、清洗，发现问题及时维修。实验区冰箱内禁止放个人物品及与实验无关的的物品。

14、所有仪器设备在维修和维护保养前运出实验室前必须进行消毒处理。

实验室标本的使用、保存和销毁管理制度

1、全体工作人员要十分重视检验标本，正确采集、验收、保存、检测，避免错采、错收、污染、丢失，否则追究当事人责任。

2、检验标本的采集必须严格按照检验项目的要求进行采集，包括容器、采集时间、标本类型、抗凝剂选择、采集量、送检及保存方式等。

3、接收标本须严格实行核对制度，包括对姓名、性别、年龄、住院号、病床号、标本类型、标本量、容器、标识、检验目的等的审核，所送标本必须信息相符，不符合要求的应退回重送。在核对检验标本的同时，应查对临床医生检验申请是否正确、完整、规范，如有不符合要求者，应予退回，要求在纠正以后，再予接收。

4、接收外单位送检的标本指定专人负责。

5、标本接收后应及时处理，防止标本中被测成份降解或破坏。如当天不能检测，则应分离出血清或血浆，按各自要求(冷藏或冷冻)保存。

6、对检测后的标本必须妥善保存。标本的保存及废弃均需记录。

7、各实验室要做好标本交接班工作，交班人负责将交班标本送到检测实验室。

8、不同实验室项目开在同一张化验单上或共用一张条形码，或二张条形码共用l份标本，采取首接负责制，即先检测的实验室负责将标本转送到其它实验室。

9、各室废弃标本处理严格按规定进行处理。

10、对不负责任，造成标本遗失者按差错标准处罚。

实验室医疗废物处置制度

1、建立培训制度，对全体检验人员进行相关法律、专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训教育。

2、检验科产生的医疗废物一般为感染类废物，感染类废物收集时必须采用黄色专用塑料袋包装。生活垃圾用黑色塑料袋盛装，严禁将医疗废物混入生活垃圾中。

3、收集医疗废物时要对包装物进行检查，确保无破损无渗漏后，方可使用。如外包装有污染必须再加套一层黄色塑料袋。

4、收集医疗废物的包装物外应有明确的警示标识。

5、盛装医疗废物达到包装容器的3/4时，使用有效的封口方式封口，封口要紧实、严密，并符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。

6、加强医疗废物的交接管理，各实验室必须使用带有警示标识的废物袋，按要求封好袋口，并指派专人与医疗废物运送人员进行交接，并做好记录，登记资料至少保存3年。

7、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。

8、使用的医疗废物专用包装物、容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准HJ 421-2008》的规定。

9、发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，工作人员应遵守应急预案，采取相应紧急处理措施，并按规定的时限上报主管部门。

10、严禁任何个人私自转卖医疗废物，如有发生，一经查实将予以严厉的处罚。

11、医疗废物必须由专人管理，统一按院内运送路线运送。

实验室消毒操作规程

1、仪器等消毒：工作结束后，用含有效氯400-700mg/L的消毒液或75%乙醇溶液擦拭消毒，作用30分钟以上。

2、实验器材的分类灭菌：将使用后的锐器方入防刺破、防渗漏的密闭专用锐器处置盒内，121℃高压消毒30分钟。

3、工作台等物体表面消毒：工作完毕，用含有效氯400-700mg/L的消毒液擦拭消毒，作用30分钟以上。

4、个人防护用品消毒：实验结束，将隔离衣、口罩、帽子、手套、鞋套等121℃高压消毒30分钟。防护镜浸泡在75％乙醇或有效氯为1000mg/L的含氯消毒剂中，作用30-60分钟。

5、手的消毒：用手消或75％的乙醇擦拭，作用1-3分钟。

6、空气消毒：每日用紫外灯照射消毒，每次不少于0.5小时，每立方米空间安装紫外灯强度≥1.5W。

7、地面消毒：工作结束，用含有效氯400-700mg/L的消毒液或采用1000mg/L—2000 mg/L季铵盐类消毒液擦拭消毒，作用30分钟以上。

8、废弃物的处理：实验的废弃物应放入适当的容器内，就地121℃高压消毒30分钟，消毒后的废弃物集中收集、焚烧处理。

实验室意外暴露的正确处置规程

1、紧急处理措施：发生意外事故时，应立即进行紧急处理并报告实验室负责人。

2、皮肤针刺伤或切割伤：立即用肥皂和大量流水冲洗，尽可能挤出损伤处的血液，用75%乙醇或其他消毒剂消毒伤口。

3、皮肤污染：用水和肥皂冲洗污染部位，并用适当的消毒剂浸泡，如75%乙醇或其他皮肤消毒剂。

4、粘膜污染：用大量流水或生理盐水彻底冲洗污染部位。

5、衣物污染：尽快脱掉污染的衣物进行消毒处理。

6、污染物泼溅：发生小范围污染物泼溅事故时，应立即进行消毒处理。发生大范围污染物泼溅事故时，应立即通知实验室主管领导和安全负责人到达事故现场查清情况，确定消毒的程序。

7、重大意外和事故必须进行登记，记录意外和/或事故发生的时间、地点及详细经过。

实验室生物安全应急预案

为进一步提高实验室生物安全突发事件应急处置能力，确保不发生病原微生物实验室安全事故，创造安全、稳定、和谐的社会氛围。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》，制定本单位实验室生物安全事件应急预案（以下简称《应急预案》）。

一、组织机构与职责

（一）成立北京大学医学部实验室生物安全管理工作领导小组(医学部实验室安全防护委员会，以下简称“领导小组”)，组长：张宁；副组长：沈如群、沈鹏、王运生；组员：王凡、祝红、孙崎、周婧、任涛、韩鸿宾、时杰、郑振辉、韩巍、郭敏杰、崔爽、鲁凤民。

（二）领导小组主要职责负责制定实验室生物安全应急事件预案和人员培训、应急演练、检查督导方案；应急事件突发时，负责启动病原微生物实验室生物安全应急事件预案并指挥、协调应急事件的处置。

二、实验室生物安全事件的分类

实验室生物安全事件指病原微生物感染性材料在实验室操作、运送、储存等活动中，因违反操作规程或因自然灾害、意外事故、意外丢失等造成人员感染或暴露，和（或）造成感染性材料向实验室外扩散的事件。

实验室生物安全事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，分为三级：Ⅰ级（重大）、Ⅱ级（较大）、和Ⅲ级（一般），依次用橙色、黄色和蓝色表示。

（一）重大实验室生物安全事件（I级）主要包括：

1、实验室工作人员被确诊为所从事的一类病原微生物感染或出现有关临床症状和体征，临床诊断为所从事的一类病原微生物疑似感染。

2、实验室工作人员确诊为所从事的二类病原微生物感染，或出现有关症状、体征，临床诊断为所从事的二类病原微生物疑似感染，并造成传播或有进一步扩散的可能。

（二）较大实验室生物安全事件（II级），主要包括：

1、实验室工作人员确诊为所从事的二类病原微生物感染，或出现有关的症状、体征，临床诊断为所从事的二类病原微生物疑似感染。

2、实验室发生一类、二类病原微生物菌（毒）种或样本泄漏，并有可能进一步扩散或造成其它人员感染。

3、其它较重大实验室生物安全事件。

（三）一般实验室生物安全事件（III级）

1、实验室工作人员确诊为所从事的三类、四类病原微生物感染，或出现有关症状、体征，临床诊断为所从事的三类、四类病原微生物疑似感染，并造成传播或有进一步扩散的可能。

2、实验室发生第三类、第四类病原微生物菌（毒）种或样本意外丢失，并有可能进一步向外扩散或造成其它人员感染。

3、其它一般实验室生物安全事件。

三、适用范围

本预案适用于我单位实验室生物安全应急事件的应对处置工作。

四、本预案工作原则

统一领导、分级负责；

预防为主、常抓不懈；

专业处置、密切配合；

依法办事、科学规范。

五、运行机制

（一）预测与预警。各实验室要针对各种可能发生的实验室生物安全事件，制定工作方案，开展风险分析。根据风险分析结果，对可能发生和可以预警的实验室生物安全事件进行预警。做到早发现、早报告、早处置。预警信息包括实验室生物安全事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。

（二）信息报告。任何单位和个人都有权向领导小组报告实验室生物安全事件及其隐患，有权向上级卫生计生部门举报不履行或者不按照规定履行实验室生物安全事件应急处置职责的部门、单位及个人。

1、责任报告单位。各实验室均有责任报告实验室生物安全事件。

2、报告时限和程序。实验室发现生物安全事件，应在2小时内上报当地卫生计生部门。对于突发、可造成重大社会影响和危害的实验室生物安全事件，领导小组要在第一时间上报当地卫生计生部门。

3、报告内容

（1）事件信息。主要内容包括：实验室名称、涉及病原体类别、发生时间、地点、涉及的地域范围、感染或暴露人数、主要症状与体征、可能的原因、已经采取的措施、事件的发展趋势、下步工作计划等。

（2）事件发生、发展、控制过程信息。分为初次报告、进程报告、结案报告。

①初次报告。内容包括事件名称、发生地点、发生时间、发病人数、密切接触者人数、人员主要的临床症状、涉及病原体、可能原因、已采取的措施、初步判定的事件级别、报告单位、报告人员及通讯方式等。

②进程报告。内容包括事件的发展与变化、处置进程、势态评估、控制措施等内容。同时，对初次报告内容进行补充和修正。重大实验室生物安全事件至少按日进行进程报告。

③结案报告。在确认事件终止后2周内，领导小组对事件的发生和处理情况进行总结，分析其原因和影响因素，并提出今后对类似事件的防范和处置建议。

六、应急程序与处置

（一）出现重大及较大实验室生物安全事件（I级、II级）

应根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。发生重大实验室生物安全事件，领导小组负责现场及一切处置工作的指挥、调度。

1、领导小组立即启动本单位应急预案，并做好以下工作：立即关闭事件发生的实验室；对周围环境进行隔离、封控，并组织专业消毒人员消毒现场；核实并提供在相应潜伏期时间段内进入实验室人员及密切接触人员名单；配合上级部门做好感染者救治及现场调查和处置工作，提供实验室布局、设施、设备、实验人员等情况。

（二）一般实验室生物安全事件（III级）

1、领导小组应立即启动本单位应急预案，并做好以下工作：被感染人员就地隔离，尽快送往医院；立即关闭事件发生实验室；对周围环境进行隔离、封控；对在事件发生时间段内进入实验室人员进行医学观察、必要时进行隔离；进行相关疫苗的预防接种；配合上级部门做好感染者救治及现场调查和处置工作。

七、应急及处置终止

重大实验室生物安全突发事件同时符合以下条件时，应急处置工作结束，现场应急指挥机构予以终止响应：受污染区域得到有效消毒；生物安全事件造成的感染者已妥善治疗、安置；在最长的潜伏期内未出现新的病人；明确丢失病原微生物菌（毒）种或样本得到控制；经上级专家组评估确认后应急处置工作结束。

八、善后处置与评估

（一）善后处置。要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对实验室生物安全事件中的应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予补助或补偿。

（二）评估。要对重大实验室生物安全突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估。

九、信息发布

实验室生物安全事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面。必要时，在事件发生第一时间向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和公众防范措施等信息，并根据事件处置情况做好后续发布工作。事件信息按照上级有关规定执行。

十、应急保障

（一）安全应急队伍建设。单位应建立实验室生物安全应急处置队伍。明确职责、责任到人、措施到位，保持通讯畅通。应加强对本单位工作人员进行生物安全培训，使其了解生物安全事件发生的报告程序和处置原则。

（二）物资、装备保障

1、中心要根据实战需要，储备必要的现场防护、洗消、排污和抢险救援器材物资。

2、做好医疗救治人员、设备和应急药品、疫苗的准备。

3、配齐必要的监控设备以及现场处置时勘查取证、检验、鉴定和监测设备。

4、实验室应储备足够的与风险水平相应的个体防护用品(如手套、防护服、实验用鞋、口罩、帽子和面部防护用品等)，并配备其他安全设备(如生物安全柜、高压灭菌器、防溅罩、移液器、一次性接种环或接种环加热器、螺口盖瓶子或管子、微生物样本及废弃物的运送容器运输工具等)。

（三）人员培训工作。实验室设立单位均应对所有实验室工作人员进行安全防范和应急事件处置培训，使其熟悉应急程序，掌握应急处置技术，并做到定期进行应急演练。

（四）加强宣传教育。要定期进行宣传教育并结合单位特殊要求开展学习，强化安全意识，增强安全责任。

（五）资金投入保障。要确保实验室生物安全应急工作所需各项资金，支持实验室生物安全研究。对实验室生物安全事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。

（六）交通运输保障。要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度和优先放行，确保运输安全畅通。

（七）社会治安维护。要加强对重点区域、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护，依法严厉打击违法犯罪活动，维护社会秩序。

（八）人员防护。要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员安全。要制定紧急疏散程序，明确各级责任人，确保在紧急情况下公众安全、有序转移或疏散。

（九）公共设施。有关部门要按照职责分工，做好废水、废气、固体废弃物等有害物质的监测和处理。

（十）通信保障。要确定实验室生物安全联络人，确保通信畅通。

（十一）科技支撑。积极开展实验室生物安全科学研究，加大实验室生物安全监测、预测、预警、预防和应急处置技术研发的投入。

（十二）预案管理与更新。定期对本预案实施情况进行评审，并根据形势变化和实施中发现的问题，及时提出修订草案。

十一、监督管理

（一）预案演练。要结合实际，按照预案制定实验室生物安全实施方案，并有计划、有重点地组织对实施方案进行演练。

（二）责任与奖惩。实验室生物安全事件应急处置工作实行责任追究制。对迟报、谎报、瞒报和漏报实验室生物安全事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对实验室生物安全事件应急管理工作中做出突出贡献的先进部门和个人要给予表彰和奖励。